招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                       2025 年 03月21日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202503018 | 招标项目名称 | 衡板包装衡板事业部2号1050轧机出入口挤干辊大修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 挤干辊大修（两套）：1.加工挤干辊下辊座辊槽， 按图纸加工，保证粗糙度3.2√。2.加工配做4根挤干辊 ，采用SKF进口轴承 （铜保持架）。3.行走机构磨损严重需修复：修复导向机构，更换整套直线导轨。4.修复导向机构更换铜套,更换导向柱，消除间隙。消除挤干辊升降间隙、油缸绞轴间隙、缸耳与缸座间隙。大修工期10天。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 中标模式 | 总价最低价中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金0元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具有国内较好连退炉辊制作业绩。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年3月27日 |  |  |  |  |

填表人：李强    13091188586

2#1050轧机挤干辊大修标准

两套挤干辊装置

1.加工挤干辊下辊座辊槽， 按图纸加工 保证粗糙度3.2√

2.加工配做4根挤干辊 ，采用SKF进口轴承 （铜保持架）。

3. 行走机构磨损严重需修复  修复导向机构，按图纸更换整套新直线导轨 （每套导轨4根  两套共8根）

4. 修复导向机构更换铜套,更换导向柱 消除间隙。

5.消除挤干辊升降间隙   油缸绞轴间隙，缸耳与缸座间隙。

6.挤干辊上下动作无卡阻平顺

7. 从出厂到回厂要求工期 10天 ，挤干辊辊及及其他备件可中标后提前加工。

关于2号1050轧机出入口挤干辊大修主要合同条款：

（1）供货周期：合同签订后备件20天内到货，到货后根据招标方要求，10天内完成全部挤干辊改造项目。

（2）投标方提供13%增值税专用发票。

（3）安装调试，验收合格投标方提供13%全额增值税发票。3个月内付90%合同款，留10%质保金，质保期自验收合格之日起12个月。质保期满后付10%质保金，均以6个月电子银行承兑形式支付。