招   标   公  示  表

编写单位：设备动力部                                       2025 年 03月21日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202503024 | 招标项目名称 | 衡板包装衡板事业部2号1050轧机在线直流电机保养大修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 直流电机共6台：电机型号如下，1台Z710-4B 1250KW上海电机制造厂，1台Z710-4B 1250KW东方电机制造厂，3台Z560-3B 490KW 上海电机制造厂， 1台Z450-4B 243KW上海电机制造厂。保养内容：1：电机清洗，浸漆。2：电机整流子修磨，剔槽。3：受损刷臂修复。4：电机轴承更换，轴承厂家SKF。大修工期15天。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | (详见附件) |  |  |  |  |
| 中标模式 | 总价最低价中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金0元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：邯钢集团衡水薄板有限责任公司。金融机构名称：中国农业银行衡水西城支行。银行账号：50401001040013537。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具有国内较好连退炉辊制作业绩。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年4月1日 |  |  |  |  |

填表人：李强    13091188586

在线直流电机保养标准

- 、电机外面干净无脏污

- 、电机绝缘良好不低于1兆欧

- 、电机内部清洁

- 、电机整流子光滑清洁倒角明晰

- 、电机转动时平稳、无异响、无振动

- 、电机接线牢固

- 、电机配件完整

- 、电机滑环运转平滑无火花

- 、提供电机所更换元件的厂家及合格证，各项电机保养后的电机实验参数。

关于2号1050轧机在线直流电机保养主要合同条款：

（1）供货周期：合同签订后根据招标方通知运走保养，15天内完成保养送回招标方厂区，产生的所有人工、吊装、运输、机具等费用均有中标单位承担。

（2）投标方提供13%增值税专用发票。

（3）上机调试，验收合格投标方提供13%全额增值税专用发票。3个月内付90%合同款，留10%质保金，质保期自验收合格之日起12个月。质保期满后付10%质保金，均以6个月电子银行承兑形式支付。